# Física 1 com Laboratório - 2º Semestre 2021/2022 ( LEEC21 )

Trabalho de Laboratório

Conservação da Energia Mecânica da Roda de Maxwell

# Objectivo

Determinação do momento de inércia da roda de Maxwell.

Estudo da transferência de energia potencial gravítica em energias cinéticas de translação e de rotação.

1. Introdução

O sistema a estudar está ilustrado na figura 1.

Figura 1: Foto da montagem a utilizar

O sistema consiste numa roda suspensa por dois fios enrolados no seu eixo que, ao ser largada, irá cair desenrolando os fios. A montagem ilustra o princípio de operação do bem conhecido brinquedo infantil “iô-iô”.

A roda está inicialmente travada por uma ponta metálica controlada por um disparador (ver figura 2). Quando se solta o disparador liberta-se a roda, que inicia o seu movimento de queda.

Se o circuito do disparador estiver ligado à entrada “Trigger in” do sistema de cronómetro/célula fotoeléctrica (Lb) (ver figura 2), então quando se solta o disparador também se acciona um cronómetro. Esse circuito deve ser novamente fechado, pressionando o disparador depois de soltar a roda, para que no fim do percurso a roda corte o feixe luminoso do sistema Lb que faz parar a contagem do tempo. Neste caso mede-se o tempo de queda.

Se o circuito do disparador for desligado da entrada “Trigger in” do sistema Lb (ver figura 2), então o cronómetro é accionado/parado quando o eixo da roda corta/restabelece o feixe luminoso, ao passar pelo sistema Lb no fim do percurso. Neste caso, mede-se o intervalo de tempo t que o eixo da roda demora a passar por Lb, e se conhecermos o diâmetro do eixo (2r, sendo r o respectivo raio) podemos calcular a velocidade “instantânea” da roda na posição em que se encontra Lb

,				(1)

onde t é o tempo de queda correspondente a essa posição.

Se realizarmos os ensaios anteriores para várias altitudes do sistema Lb, podemos medir o tempo de queda da roda e a sua velocidade instantânea no final do percurso, em função da posição de Lb.

Figura 2: Esquema da ligação do sistema cronómetro/célula fotoeléctrica (Lb).

  - Transferência de energia no movimento de queda da roda de Maxwell

A energia total E da roda de Maxwell pode ser expressa como a soma das suas energia potencial (Ep), energia cinética de translação (ET) e energia cinética de rotação (Er). Se a roda tiver massa m e momento de inércia Iz (em torno do seu eixo de rotação), podemos escrever as seguintes igualdades:

(2)

onde  é a velocidade angular,  é a velocidade de translação,  é a aceleração da gravidade e  é o vector posição da roda (ver figura 3).

Figura 3: Relação entre os elementos de variação angular  e de variação de posição , para um ponto do eixo da roda de Maxwell. Na figura o vetor   é perpendicular à folha, no sentido para “fora”

As variações elementares angular  e de posição  estão relacionadas através do raio do eixo da roda de Maxwell , através de (ver figura 3)

(3)

pelo que

.				(4)

Deste modo, como  é paralelo a  e porque da figura 3 se conclui que  é perpendicular a , pode escrever-se

e a energia total do sistema definida em (2) toma a forma

.			(5)

Como, de acordo com o “princípio da conservação da energia”, a energia total E é constante ao longo do tempo, a sua derivada em ordem ao tempo tem de ser nula

,			(6a)

ou seja

.			(6b)

A trajectóriapode ser obtida resolvendo a equação (6b), o que se pode conseguir tentando uma solução da forma para as condições iniciais  e . O resultado é

,				(7)

donde se obtém a velocidade

.				(8)

A equação (7) pode ser utilizada para determinar indirectamente o momento de inércia Iz a partir do ajuste de uma função tipo  aos pontos correspondentes a um conjunto de pares de valores , quando se realiza a experiência para diferentes percusos “s”, como no exemplo da Figura 4.

Figura 4: Variação de s com t. A curva é o resultado do ajuste de uma função do tipo aos pontos, usando o método dos mínimos quadrados.

Nesse caso deve ter-se

(9)

e conhecidos A, m e r pode determinar-se Iz.

O momento de inércia Iz pode também obter-se a partir da equação (8), ajustando mais uma vez uma função tipo aos pontos correspondentes a um conjunto de pares de valores , como no exemplo da Figura 5.

Figura 5: Variação de v com t. A recta é o resultado do ajuste de uma função do tipo aos pontos, usando o método dos mínimos quadrados.

Nesse caso deve ter-se

(10)

e conhecidos A, m e r pode determinar-se Iz.

Conhecendo  e , é possível calcular as diferentes contribuições para a energia mecânica total. A energia potencial obtém-se a partir de  (ver figura 6).

Figura 6: Variação da energia potencial  com o tempo,  t.

A energia cinética de translação obtém-se a partir de (ver figura 7).

Figura 7: Variação da energia cinética de translação com o tempo t.

A energia cinética de rotação obtém-se a partir de , ou então fazendo , com  (ver figuras 6, 7 e 8).

Figura 8: Variação da energia cinética de rotaçãocom t.

2. Trabalho experimental

1) 	A lista de material para o trabalho experimental é a seguinte:

- Uma roda de Maxwell com massa m = 0.436 kg e raio do eixo r = 2.5 mm

- Uma barra com escala graduada e cursores

- Ponta de travamento da roda com disparador manual

- Circuito com condensador de 0.1 F

- Sistema de cronómetro/célula fotoeléctrica (Lb)

- Balança

- Craveira com Nónio

- Medir os raios R1, R2 e r da roda de Maxwell com o nónio e a sua massa M com a balança afim de estimar o seu momento de inércia Iz de acordo com a expressão teórica.

- Com a roda na posição inferior, use o parafuso de ajuste na barra de sustentação da roda de Maxwell para colocar o eixo da roda perfeitamente na horizontal, garantindo que os dois fios verticais enrolam de forma semelhante (ver figura 9).

Este alinhamento é crítico para garantir que a roda não se solta, partindo os fios e muito possivelmente danificando a montagem.

- Verifique como deve enrolar os fios (de fora para dentro, no eixo do roda) ao rodar a roda no sentido ascendente, para garantir que na posição superior a roda fica o mais próximo possível da ponta de travamento (ver figura 9).

- Identifique a ponta metálica de travamento (ver figura 9), a qual é comandada pelo disparador e é introduzida num dos buracos existentes na parte exterior da roda.

Esta ponta é utilizada para libertar mecanicamente a roda de Maxwell, quando se solta o disparador. A ponta de travamento deve ser ajustada de forma que a roda não oscile ou role depois de ser libertada.

- Verifique que a barra com escala graduada e cursores (ver figura 9) está posicionada o mais próximo possível do percurso da roda, mas sem que os seus cursores estejam no caminho desta.

A medição da distância percorrida é efectuada através da barra com escala graduada, colocando um cursor ao nível do eixo da roda na posição onde ela é largada, e o outro cursor no fim do percurso, ao nível do feixe do sistema cronómetro/célula fotoeléctrica (Lb).

Figura 9: Foto do enrolamento no eixo da roda de Maxwell

- Verifique que o sistema de cronómetro/célula fotoeléctrica (Lb) se encontra bem posicionado (ver figura 1), de forma que a roda de Maxwell ao descer passe com um dos lados do seu eixo no meio do garfo, cortando o feixe luminoso.

- Identifique o selector de tipo de funcionamento do sistema de cronómetro/célula fotoeléctrica (Lb). Identifique a ligação do circuito do disparador à entrada “Trigger in” do sistema Lb. A escolha da posição do selector e da ligação deste circuito permite modificar o controlo do cronómetro do sistema, para realizar distintas medições.

Para medir o tempo de queda, o circuito do disparador deve estar ligado à entrada “Trigger in” do sistema Lb, cujo selector de funcionamento deve ser colocado na posição (3 pontos). Neste caso, o cronómetro é accionado ao soltar o disparador, o feixe luminoso é restabelecido voltando a pressionar o disparador, e o cronómetro é parado quando o eixo da roda corta o feixe luminoso.

Para medir o tempo de passagem da roda por Lb, o circuito do disparador deve estar desligado da entrada “Trigger in” do sistema Lb, cujo selector de funcionamento deve ser colocado na posição  (2 pontos). Neste caso, o cronómetro é accionado/parado quando o eixo da roda corta/restabelece o feixe luminoso, ao passar pelo sistema Lb no fim do percurso.

2.1 Medição do tempo de queda

Determinação do momento de inércia da roda

Pretendem realizar-se 10 medições do tempo de queda da roda de Maxwell, por exemplo para 10 posições diferentes (medidas de 5 em 5 cm) do sistema Lb.

- Posicione o sistema de cronómetro/célula fotoeléctrica (Lb).

Ajuste os cursores da barra com escala graduada, como indicado anteriormente, e registe as suas posições.

Na definição do número de algarismos significativos, tenha em atenção que as suas medidas serão afectadas por um erro sistemático, devido a efeitos de paralaxe, e por um erro de leitura sempre superior a metade da menor divisão da escala.

- Ligue o circuito do disparador à entrada “Trigger in” do sistema Lb.

- Posicione o selector de tipo de funcionamento do sistema Lb na posição  (3 pontos).

- Suba a roda de Maxwell enrolando os fios no seu eixo. Bloqueie a roda, introduzindo a ponta de travamento na roda enquanto pressiona o disparador.

- Pressione o botão de “set” no sistema Lb.

- Liberte o disparador. A ponta de travamento largará a roda que deverá começar a mover-se.

- Depois de a roda se ter afastado completamente da ponta de travamento, pressione novamente o disparador e mantenha-o pressionado até que o feixe de luminoso seja interrompido.

- Observe e registe o valor do tempo de queda indicado pelo cronómetro, quando o eixo da roda interrompe o feixe luminoso em Lb.

- Altere a posição do sistema Lb e repita os passos anteriores.

- Use o computador que está junto da montagem para gerar, numa folha Excel, um gráfico XY com o conjunto de pontos experimentais.

Ajuste uma função do tipo “power” (potência) a esses pontos experimentais, e utilize os parâmetros de ajuste para estimar o momento de inércia da roda de Maxwell (considere g = 9,8 ms-2).

2.2 Medição do intervalo de tempo t de passagem do eixo da roda por Lb

Conservação e transferência de energia

Para as mesmas 10 posições do sistema Lb consideradas em 2.1, pretende-se medir o intervalo de tempo de passagem do eixo da roda por Lb.

- Posicione o sistema de cronómetro/célula fotoeléctrica (Lb).

Ajuste os cursores da barra com escala graduada, como indicado anteriormente, e registe as suas posições.

- Desligue o circuito do disparador à entrada “Trigger in” do sistema Lb.

- Posicione o selector de tipo de funcionamento do sistema Lb na posição  (2 pontos).

- Suba a roda de Maxwell enrolando os fios no seu eixo. Bloqueie a roda, introduzindo a ponta de travamento na roda enquanto pressiona o disparador.

- Pressione o botão de “set” no sistema Lb.

- Liberte o disparador. A ponta de travamento largará a roda que deverá começar a mover-se.

- Observe e registe o valor de t indicado pelo cronómetro, quando o eixo da roda passa pelo feixe luminoso em Lb.

- Altere a posição do sistema Lb e repita os passos anteriores.

- Use o computador que está junto da montagem para gerar, numa folha Excel, vários gráficos XY a partir dos valores experimentais obtidos em 2.2 e 2.1 .

- Calcule a velocidade (instantânea) e represente .

Ajuste uma função do tipo “power” (potência) aos pontos experimentais, e utilize os parâmetros de ajuste para estimar um novo valor do momento de inércia da roda de Maxwell (considere g = 9,8 ms-2).

- Calcule a energia potencial, a energia cinética de translação e a energia cinética de rotação, e represente ,  e .

3. Bibliografia

- Tratamento e Apresentação de Dados Experimentais, M. R. da Silva, DF, IST (2003)

- Introdução à Física, J. Dias de Deus, M. Pimenta, A. Noronha, T. Peña, P. Brogueira, McGraw-Hill (1992)

- The Art of Experimental Physics, D. Preston, E. Dietz, John Wiley, New York, (1991)

Física 1 com Laboratório

Trabalho de Laboratório

Conservação da Energia Mecânica da Roda de Maxwell

Relatório

(destaque a partir daqui para entregar no fim da aula no Fénix)

| Data | Turno | Grupo |
| --- | --- | --- |

| Nº | Nome | Curso |
| --- | --- | --- |

- Objectivo deste trabalho:

- Medição do tempo de queda.

Determinação do momento de inércia da roda

  - Estimativa do momento de inércia da roda de Maxwell

__________________________  (equação utilizada ____ )

  - Registo dos valores experimentais (Todas as medidas experimentais são sujeitas a erros, que devem ser considerados)

| X = t (s) | Y = s (m) | Erro s (m) |
| --- | --- | --- |

  - Determinação dos parâmetros de ajuste da função  aos pontos experimentais, usando uma folha Excel.

A = ___________________ ; B = ______________________

Inclua no Excel os gráfico (com indicação das unidades, da fórmula de ajuste e do coeficiente de correlação.

  - Determinação do momento de inércia da roda de Maxwell

_________________________  (equação utilizada ____ )

  - Comente os resultados obtidos

- Medição do intervalo de tempo t de passagem do eixo da roda por Lb

Conservação e transferência de energia

  - Registo dos valores experimentais

| X = t (s) (medidos anteriormente) | s (m) | Erro s (m) | t (s) | Erro t (s) | Y = v (m/s) | Erro v (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Determinação dos parâmetros de ajuste da função  aos pontos experimentais, usando uma folha Excel.

A = ___________________ ; B = ______________________

Inclua no Excel os gráfico (com indicação das unidades, da fórmula de ajuste e do coeficiente de correlação), e junte-os ao relatório.

  - Determinação do momento de inércia da roda de Maxwell

_________________________  (equação utilizada ____ )

  - Compare os valores de Iz obtidos em 2.3 e 3.3 (indique desvio percentual). Comente.

  - Utilize os resultados experimentais da tabela 3.1, para calcular a variação das energias potencial, cinética de translação e cinética de rotação da roda, em função do tempo. Explicite os cálculos para cada uma das energias, ,  e , para a posição com a queda maior.

Utilize a folha Excel para fazer estes cálculos e representar as energias em três linhas diferentes

  - Discuta os resultados obtidos no ponto anterior.

- Indique em que tipo de energia cinética é maioritariamente convertida a energia potencial da roda. Comente.

- Indique como se alteraria a transferência de energia se

(i) diminuísse o diâmetro exterior da roda (mantendo a sua massa);

(ii) aumentasse a massa da roda (mantendo as suas dimensões).

- Conclusões

Indique qual foi, na sua opinião, o resultado mais relevante que obteve no presente trabalho experimental.